黑河生态水文遥感试验：非均匀下垫面地表蒸散发的多尺度观测试验-通量观测矩阵数据集（大孔径闪烁仪-2012年）

英文名称：Heihe River eco hydrological remote sensing experiment: multi scale observation experiment of surface evapotranspiration over heterogeneous underlying surface flux observation matrix dataset (large aperture scintillation meter-2012)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db0050.2020

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1569

数据共享方式：申请获取

数据分类：生态

数据集摘要

数据集包含了通量观测矩阵中1号点的大孔径闪烁仪观测数据。1号点有两台型号分别为BLS900和zzlas的大孔径闪烁仪，北端为BLS900_1的接收端和zzlas_1的发射端，南端为BLS900_1的发射端和zzlas_1的接收端，其观测时间分别为2012年6月7日至2012年9月19日和2012年6月16日至2012年9月19日。   4号点：有两台型号分别为LAS_AR和zzlas的大孔径闪烁仪，北端为LAS_AR的接收端和zzlas_4的发射端，南端为LAS_AR的发射端和zzlas_4的接收端，其观测时间分别为2012年6月2日至2012年9月22日和2012年6月11日至2012年9月20日。   数据集包含了通量观测矩阵中2号点的大孔径闪烁仪观测数据。2号点有两台型号分别为BLS900和LAS_NQ的大孔径闪烁仪，北端为BLS900_2的接收端和LAS_NQ的发射端，南端为BLS900_2的发射端和LAS_NQ的接收端，其观测时间分别为2012年6月7日至2012年9月19日和2012年6月18日至2012年9月19日。   该数据集包含了通量观测矩阵中3号点的大孔径闪烁仪观测数据。3号点有两台型号分别为BLS900和Kipp&zonen的大孔径闪烁仪，北端为BLS900_3的接收端和Kipp&zonen的发射端，南端为BLS900_3的发射端和Kipp&zonen的接收端，其观测时间分别为2012年6月6日至2012年9月20日和2012年6月19日至2012年9月20日。

数据源描述

站点位于甘肃省张掖市盈科灌区农田内，下垫面包含玉米地、大棚和村庄，主要是玉米地。1号塔北端的经纬度是100.3524E, 38.8547N，南端的经纬度是100.3510E, 38.8841N，海拔1552.75m。大孔径闪烁仪的有效高度33.45m，光径长度是3256m，采样频率为1min。   大孔径闪烁仪发布的数据为经过处理与质量控制后的30min平均数据，其中感热通量主要是结合自动气象站数据.

数据加工方法

基于莫宁-奥布霍夫相似理论通过迭代计算得到，主要的质量控制步骤包括：（1）剔除Cn2达到饱和的数据；（2）剔除解调信号强度较弱的数据；（3）剔除降水时刻及其前后一小时的数据；（4）剔除稳定条件下的弱湍流的数据（u*小于0.1m/s）。

数据质量描述

关于发布数据的两点说明：（1）1号点LAS数据以BLS900_1为主，7.22之前（含7.22）BLS900_1缺失数据标记为-6999，7.22之后由zzlas_1的观测值补充，两者都缺失则以-6999标记。（2）数据表头：Date/Time ：日期/时间（格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss），Cn2 ：空气折射指数结构参数（单位：m-2/3），H_LAS ：感热通量（单位：W/m2）。

基本信息

采集时间：2012/06/07-2012/09/19

采集地点：甘肃省张掖市

数据量：710.8 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：感热通量, 水文气象, 大孔径闪烁仪
	
      学科：地理学 
	
      时间：2012
	
      地点：1号点,  中游人工绿洲试验区,  通量观测矩阵,  2号点,  4号点,  黑河流域

空间范围

|  | 北 ： 38.86 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.37 |  | 东 ：100.37 |
|  | 南 ： 38.86 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民

元数据作者：刘绍民

数据管理者：徐自为

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民. 黑河生态水文遥感试验：非均匀下垫面地表蒸散发的多尺度观测试验-通量观测矩阵数据集（大孔径闪烁仪-2012年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1569.

文章引用：

Xu Ziwei, Liu Shaomin, Li Xin, Shi Shengjin, Wang Jiemin, Zhu Zhongli, Xu Tongren, Wang Weizhen, Ma Mingguo. Intercomparison of surface energy flux measurement systems used during the HiWATER‐MUSOEXE[J]. Journal of Geophysical Research, 2013, 118, (23).

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Song Lisheng, Zhao Qianyi, Ge Yong, Xu Tongren, Ma Yanfei, Zhu Zhongli, Jia Zhenzhen, Zhang Fen. Upscaling evapotranspiration measurements from multi-site to the satellite pixel scale over heterogeneous land surfaces[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2016, 230: 97-113.