海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集：怀来站-大孔径闪烁仪(2014年)

英文名称：Multi-scale surface flux and meteorological elements observation dataset in the Hai River Basin (Huailai station-large aperture

DOI：10.12072/ncdc.westdc.db3830.2023

CSTR：11738.11.ncdc.Westdc.2020.430

数据共享方式：申请获取

数据分类：气象

数据集摘要

该数据集包含了2014年1月1日至2014年12月31日的大孔径闪烁仪观测数据，分别架设了两台型号为BLS450和zzlas的大孔径闪烁仪。站点位于河北省怀来县东花园镇，下垫面玉米。观测点的经纬度是115.7880E, 40.3491N，海拔480m。大孔径闪烁仪的有效高度为14m，光径长度是1870m，发射端经纬度是115.8023E，40.3596N，接收端的经纬度是115.7825E，40.3522N。BLS450和zzlas的采集频率分别为5Hz和1Hz，平均为1min输出。 大孔径闪烁仪原始数据为1min，发布的数据为经过处理与质量控制后的30min平均数据，其中感热通量主要是结合自动气象站数据，基于莫宁-奥布霍夫相似理论通过迭代计算得到，在迭代计算过程中，对于BLS450，选取Thiermann and Grassl, 1992的稳定度普适函数；对于zzlas，选取Andreas, 1988的稳定度普适函数。 关于发布数据的几点说明：（1）LAS数据以BLS450为主，缺失时刻由zzlas观测补充，两者都缺失则以-6999标记。（2）数据表头：Date/Time：日期/时间，Cn2：空气折射指数结构参数（m-2/3），H_LAS：感热通量（W/m2）。数据时间的含义，如0:30代表0:00-0:30的平均；数据以*.xls格式存储 观测试验或站点介绍请参考杨光超等(2015)，数据处理请参考Liu et al. (2013)。

数据源描述

该数据集包含了2014年1月1日至2014年12月31日的大孔径闪烁仪观测数据，分别架设了两台型号为BLS450和zzlas的大孔径闪烁仪。站点位于河北省怀来县东花园镇，下垫面玉米。观测点的经纬度是115.7880E, 40.3491N，海拔480m。大孔径闪烁仪的有效高度为14m，光径长度是1870m，发射端经纬度是115.8023E，40.3596N，接收端的经纬度是115.7825E，40.3522N。BLS450和zzlas的采集频率分别为5Hz和1Hz，平均为1min输出。

数据加工方法

仪器自动观测 人工统计数据

数据质量描述

主要的质量控制步骤包括：（1）剔除Cn2达到饱和的数据；（2）剔除解调信号强度较弱的数据；（3）剔除降水时刻及其前后一小时的数据；（4）剔除稳定条件下的弱湍流的数据（u*小于0.1m/s）。

基本信息

采集时间：2014/01/01-2014/12/31

采集地点：河北省怀来县海河流域

数据量：3.6 MiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：大孔径闪烁仪, 感热通量
	
      学科：
      
	
      时间：2014
	
      地点：河北省,  海河流域,  怀来县

空间范围

|  | 北 ： 40.35 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：115.77 |  | 东 ：115.77 |
|  | 南 ： 40.35 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民,  徐自为

元数据作者：李怀香

数据管理者：徐自为

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民,徐自为. 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集：怀来站-大孔径闪烁仪(2014年) . 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.Westdc.2020.430.

文章引用：

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Zhu Zhongli, Jia Zhenzhen, Zhu Mingjia. Measurements of evapotranspiration from eddy-covariance systems and large aperture scintillometers in the Hai River Basin, China[J]. Journal of Hydrology, 2013, 487: 24-38.

杨光超, 朱忠礼, 谭磊, 刘绍民, 徐自为, 柏军华, 肖青. 怀来地区蒸渗仪测定玉米田蒸散发分析[J]. 高原气象, 2015, , (4): 1095-1106.