2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集

英文名称：Joint survey data set of GPS control points in Yuzhu peak area in 2015

DOI：10.12072/ncdc.DIMaC.db0074.2020

CSTR：11738.11.ncdc.DIMaC.2020.101

数据共享方式：申请获取

数据分类：冰川

数据集摘要

本数据集针对昆仑山中段玉珠峰地区，数据内容为2015年在玉珠峰地区开展的野外GPS(Global Positioning System, 全球定位系统)控制点联测成果，数据格式为Excel文件格式，记录内容包括点位编号和点位经度、纬度和海拔高度等字段，共包含566条点位测量记录。数据集包含2015年玉珠峰地区野外GPS控制点联测成果，文件为Excel数据文件，包含的内容为2015年在玉珠峰地区开展的野外GPS控制点联测成果。数据文件中经度，单位度(°)，精确到小数点后8位；纬度，单位度(°)，精确到小数点后8位；高程，单位米(m)，精确到小数点后3位。

数据源描述

2015年野外实测数据。

数据加工方法

以1台华测T5 GNSS为基站，以2台华测T5 GNSS仪器为流动站，通过对玉珠峰地区的标志性地物（道路交叉点以及桥梁、巨石、建筑物等地物角点）进行野外实地测量产生。测量软件为华测LandStar手簿软件，测量工程设置以CGCS 2000为目标坐标系，以99°为中央经线。点位坐标解算由LandStar软件实时完成，仅选择具有固定解（平面坐标误差<3cm，高程坐标误差<4cm）的点位，测量时间10秒。测量过程用2个前期静态引测中确定的点位坐标进行点校正，确保测量结果和静态测量坐标系统一致。

数据质量描述

采用4-6台华测X20或T5 GNSS进行联测，同步测量时间1小时以上，并采用1-3个国家级控制点进行联测；成果解算精度控制在2cm以内

基本信息

采集时间：2015/01/01-2015/12/31

采集地点：玉珠峰

数据量：42.3 KiB

数据格式：EXCEL

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：GPS, 控制点, 玉珠峰
	
      学科：
      
	
      时间：2015
	
      地点：玉珠峰

空间范围

|  | 北 ： 35.65 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 94.05 |  | 东 ： 94.23 |
|  | 南 ： 35.59 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：lihongxing@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：郭万钦,  吴坤鹏,  魏俊锋,  朱钰,  王荣军

元数据作者：吴坤鹏

数据管理者：郭万钦

项目支持信息

编号：2013FY111400，
      名称：中国西部主要冰川作用中心冰量变化调查

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

郭万钦,吴坤鹏,魏俊锋,朱钰,王荣军. 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.DIMaC.2020.101.